GENERAL TECHNICAL DATA OF THE WORM GEARED-MOTORS

Table – general technical data

| PowerР [kW] | Output speeds n2 [min-1] | Output torque М2 [Nm] |  | Type of gear-motors | Ratio i | Type of motors |  |  | PowerР [kW] | Output speeds n2 [min-1] | Output torque М2 [Nm] | Type of gear-motors | Ratio i | Type of motors |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.06 | 17 | 23 |  | GMWA 50 | 80 | МО 56А-4D или МОЕР 56 В-4D |  |  | 0.12 | 56 | 14.3 | GMW 40 | 25 | МО 63А-4D или МОЕР 63 В-4D |
| 0.06 | 17 | 23 |  | GMW 50 | 80 | МО 56А-4D или МОЕР 56 В-4D |  |  | 0.12 | 56 | 18 | GMWA 40 | 25 | МО 63А-4D или МОЕР 63 В-4D |
| 0.06 | 27 | 27 |  | GMWA 30 | 40 | MGT56A-4D |  |  | 0.18 | 35 | 25 | GMWA 30 | 40 | MGT71AB-4D |
| 0.09 | 19 | 31.4 |  | GMW 50 | 71 | МО 56В-4D или МОЕР 63 А-4D |  |  | 0.18 | 28 | 43 | GMWA 63 | 50 | МО 63В-4D или МОЕР 71 А-4D |
| 0.09 | 19 | 31.4 |  | GMWA 50 | 71 | МО 56В-4D или МОЕР 63 А-4D |  |  | 0.18 | 70 | 18.4 | GMW 40 | 20 | МО 63В-4D или МОЕР 71 А-4D |
| 0.09 | 27 | 22 |  | GMW 40 | 50 | МО 56В-4D или МОЕР 63 А-4D |  |  | 0.18 | 43.8 | 29 | GMWA 30 | 32 | MGT71AB-4D |
| 0.09 | 27 | 22 |  | GMWA 40 | 50 | МО 56В-4D или МОЕР 63 А-4D |  |  | 0.18 | 31 | 41.5 | GMWA 63 | 45 | МО 63В-4D или МОЕР 71 А-4D |
| 0.09 | 30.2 | 20 |  | GMWA 40 | 45 | МО 56В-4D или МОЕР 63 А-4D |  |  | 0.18 | 74 | 17 | GMWA 63 | 20 | МО 63В-4D или МОЕР 71 А-4D |
| 0.09 | 22.7 | 22.5 |  | GMWA 30 | 60 | MGT56A-BD |  |  | 0.18 | 28 | 43 | GMW 50 | 50 | МО 63В-4D или МОЕР 71 А-4D |
| 0.12 | 19 | 30.5 |  | GMWA 30 | 70 | MGT56C-4D |  |  | 0.18 | 31 | 41.5 | GMW 50 | 45 | МО 63В-4D или МОЕР 71 А-4D |
| 0.12 | 17.5 | 45.8 |  | GMWA 63 | 80 | МО 63А-4D или МОЕР 63 В-4D |  |  | 0.18 | 74 | 17 | GMWA 40 | 19 | МО 63В-4D или МОЕР 71 А-4D |
| 0.12 | 17.5 | 45.8 |  | GMW 63 | 80 | МО 63 А-4D или МОЕР 63 В-4D |  |  | 0.18 | 100 | 12 | GMW 40 | 14 | МО 63В-4D или МОЕР 71 А-4D |
| 0.12 | 22 | 38.7 |  | GMWA 50 | 63 | МО 63А-4D или МОЕР 63 В-4D |  |  | 0.25 | 87.5 | 27 | GMWA 30 | 16 | MGT71A-4D |
| 0.12 | 22 | 38.7 |  | GMW 50 | 63 | МО 63 А-4D или МОЕР 63 В-4D |  |  | 0.25 | 73.7 | 25 | GMWA 30 | 19 | MGT71A-4D |
| 0.12 | 31 | 27.6 |  | GMW 40 | 45 | МО 63А-4D или МОЕР 63 В-4D |  |  | 0.25 | 22 | 76 | GMWA 63 | 63 | MO 71 A-4D или МОЕР 71В-4D |
| 0.12 | 35 | 24.6 |  | GMW 40 | 40 | МО 63А-4D или МОЕР 63 В-4D |  |  | 0.25 | 22 | 76 | GMW 63 | 63 | MO 71 A-4D или МОЕР 71В-4D |
| 0.12 | 37 | 19.5 |  | GMWA 40 | 38 | МО 63А-4D или МОЕР 63 В-4D |  |  | 0.25 | 34 | 48.5 | GMW 50 | 40 | MO 71 A-4D или МОЕР 71В-4D |
| 0.12 | 40 | 19 |  | GMWA 40 | 35 | МО 63А-4D или МОЕР 63 В-4D |  |  | 0.25 | 34.5 | 48.5 | GMWA 50 | 40 | MO 71 A-4D или МОЕР 71В-4D |
| 0.12 | 44 | 19.3 |  | GMW 40 | 31.5 | МО 63А-4D или МОЕР 63 В-4D |  |  | 0.25 | 44 | 41 | GMWA 50 | 31.5 | MO 71 A-4D или МОЕР 71В-4D |
| 0.12 | 47 | 15 |  | GMWA 40 | 30 | МО 63А-4D или МОЕР 63 В-4D |  |  | 0.25 | 44 | 41 | GMW 50 | 31.5 | MO 71 A-4D или МОЕР 71В-4D |
| 0.25 | 55 | 33 |  | GMWA 50 | 25 | MO 71 A-4D или МОЕР 71В-4D |  |  | 1.1 | 70.5 | 104 | GMW 80 | 20 | Т 90 S-4 |
| 0.25 | 55 | 33 |  | GMW 50 | 25 | MO 71 A-4D или МОЕР 71В-4D |  |  | 1.1 | 100 | 79 | GMWA 63 | 14 | Т 90 S-4 |
| 0.37 | 17 | 141 |  | GMW 80 | 80 | MO 71 В-4D или 4 ЕОКА 80С-4D |  |  | 1.1 | 101 | 73 | GMW 80 | 14 | Т 90 S-4 |
| 0.37 | 19 | 132 |  | GMW 63 | 50 | Т 80 А-6 или 4 ЕОКА 80С-4D |  |  | 1.5 | 18 | 569 | GMW 160 | 80 | Т 90 L-4 |
| 0.37 | 21 | 119 |  | GMW 63 | 45 | Т 80 А-6 или 4 ЕОКА 80С-4D |  |  | 1.5 | 20 | 505 | GMW 125 | 71 | Т 90 L-4 |
| 0.37 | 24 | 105 |  | GMW 63 | 40 | Т 80 А-6 или 4 ЕОКА 80С-4D |  |  | 1.5 | 22.4 | 448 | GMW 125 | 63 | Т 90 L-4 |
| 0.37 | 69 | 38.4 |  | GMW 50 | 20 | MO 71 В-4D или 4 ЕОКА 80С-4D |  |  | 1.5 | 31 | 320 | GMW 100 | 45 | Т 90 L-4 |
| 0.37 | 99 | 25 |  | GMW 50 | 14 | MO 71 В-4D или 4 ЕОКА 80С-4D |  |  | 1.5 | 35 | 284 | GMW 100 | 40 | Т 90 L-4 |
| 0.37 | 19 | 132 |  | GMWA 63 | 50 | Т80А-6 или 4ЕОКА-80С |  |  | 1.5 | 45 | 224 | GMW 100 | 31.5 | Т 90 L-4 |
| 0.37 | 21 | 119 |  | GMWA 63 | 45 | Т80А-6 или 4ЕОКА-80С |  |  | 2.2 | 20 | 735 | GMW 160 | 71 | Т 100 LA-4 |
| 0.37 | 24 | 105 |  | GMWA 63 | 40 | Т80А-6 или 4ЕОКА-80С |  |  | 2.2 | 28.4 | 518 | GMW 125 | 50 | Т 100 LA-4 |
| 0.37 | 69 | 38.4 |  | GMWA 50 | 20 | MO 71 В-4D или 4ЕОКА-80С |  |  | 2.2 | 31.5 | 466 | GMW 125 | 45 | Т 100 LA-4 |
| 0.37 | 99 | 25 |  | GMWA 50 | 14 | MO 71 В-4D или 4ЕОКА-80С |  |  | 2.2 | 57 | 259 | GMW 100 | 25 | Т 100 LA-4 |
| 0.37 | 222 | 13.8 |  | GMWA 30 | 6.3 | MGT71B-4D |  |  | 2.2 | 71 | 207 | GMW 100 | 20 | Т 100 LA-4 |
| 0.55 | 18 | 209 |  | GMW 100 | 80 | Т 80 А-4 или МОЕР 80 А-4D |  |  | 2.2 | 101 | 145 | GMW 100 | 14 | Т 100 LA-4 |
| 0.55 | 20 | 185 |  | GMW 80 | 71 | Т 80 А-4 или МОЕР 80 А-4D |  |  | 3 | 35.5 | 610 | GMW 125 | 40 | Т 100 LB-4 |
| 0.55 | 22.4 | 164 |  | GMW 80 | 63 | Т 80 А-4 или МОЕР 80 А-4D |  |  | 3 | 45 | 480 | GMW 125 | 31.5 | Т 100 LB-4 |
| 0.55 | 28 | 130 |  | GMW 80 | 50 | Т 80 А-4 или МОЕР 80 А-4D |  |  | 3 | 57 | 381 | GMW 125 | 25 | Т 100 LB-4 |
| 0.55 | 45 | 82 |  | GMW 63 | 31.5 | Т 80 А-4 или МОЕР 80 А-4D |  |  | 4 | 23 | 1272 | GMW 160 | 63 | Т 112 М-4 |
| 0.55 | 45 | 82 |  | GMWA 63 | 31.5 | Т80А-4 или МОЕР80А-4D |  |  | 4 | 71.5 | 404 | GMW 125 | 20 | Т 112 М-4 |
| 0.55 | 56.4 | 65 |  | GMW 63 | 25 | Т 80 А-4 или МОЕР 80 А-4D |  |  | 4 | 101 | 283 | GMW 125 | 14 | Т 112 М-4 |
| 0.55 | 56.4 | 65 |  | GMWA 63 | 25 | Т80А-4 или МОЕР80А-4D |  |  | 7.5 | 48 | 1040 | GMW 160 | 20 | МО 132 М-6 |
| 0.55 | 70.5 | 52 |  | GMW 63 | 20 | Т 80 А-4 или МОЕР 80 А-4D |  |  | 7.5 | 73 | 687 | GMW 160 | 20 | MO 132 S-4 |
| 0.55 | 70.5 |  | 52 | GMWA 63 | 20 | Т80А-4 или МОЕР80А-4D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.55 | 101 |  | 36.5 | GMW 63 | 14 | Т 80 А-4 или МОЕР 80 А-4D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.55 | 101 |  | 36.5 | GMWA 63 | 14 | Т80А-4 или МОЕР80А-4D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.75 | 31 |  | 160 | GMW 80 | 45 | T 80 B-4 или МОЕР 80 В-4D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.75 | 35 |  | 142 | GMW 80 | 40 | T 80 B-4 или МОЕР 80 В-4D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.75 | 45 |  | 112 | GMW 80 | 31.5 | T 80 B-4 или МОЕР 80 В-4D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.75 | 100 |  | 54 | GMWA 63 | 14 | T 80 B-4 или МОЕР 80 В-4D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 18 |  | 417 | GMW 125 | 80 | Т 90 S-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 20 |  | 370 | GMW 100 | 71 | Т 90 S-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 22.4 |  | 329 | GMW 100 | 63 | Т 90 S-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 28 |  | 260 | GMW 100 | 50 | Т 90 S-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 56.4 |  | 130 | GMW 80 | 25 | Т 90 S-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |