DIAGRAMS WITH THE JIONING DIMENSIONS OF THE WORM GEARED-MOTORS IN THE ALUMINUM BODY (GMWA)

TABLE OF THE OVERALL AND JOINING DIMENSIONS – SEE THE DIAGRAM OF THE WORM GEARED-MOTOR WITH THE ALUMINUM BODY, GMWA [mm]

| Marking Type | A | B | B1 | B2 | B3 | L2 | t2 | b2 | d1js6 | d2 | l2 | H1 | h1 | h2 | b3 | b4 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GMWA 30/MGT;MGS | 30 | 84 | 63 | 23 | 20 | 93 | 16.3 | 5 | 9 | 14 | 20 | 90 | 41.75 | 48.3 | 6 | 28.25 | ~285 |
| GMWA 30/MOER | 30 | 84 | 63 | 23 | 20 | 93 | 16.3 | 5 | 11 | 14 | 20 | 90 | 41.75 | 48.3 | 6 | 28.25 | ~270 |
| GMWA 40/ МО 56В- 4D | 40 | 100 | 78 | 35 | 30 | 108 | 20.8 | 6 | ф16 | ф18 | 28 | 121 | 51 | 70 | 36 | 54 | ~282 |
| GMWA 40/ МО 63А,В- 4D | 40 | 100 | 78 | 35 | 30 | 108 | 20.8 | 6 | ф16 | ф18 | 28 | 121 | 51 | 70 | 36 | 54 | ~292 |
| GMWA 50/ МО 56А,В-4D | 50 | 138 | 130 | 47 | 48 | 160 | 24.5 | 6 | ф18 | ф22 | 28 | 158 | 69 | 89 | 51 | 71 | ~332 |
| GMWA 50/ МО 63А,В-4D | 50 | 138 | 130 | 47 | 48 | 160 | 24.5 | 6 | ф18 | ф22 | 28 | 158 | 69 | 89 | 51 | 71 | ~348 |
| GMWA 50/ МО 71А,В-4D | 50 | 138 | 130 | 47 | 48 | 160 | 24.5 | 6 | ф18 | ф22 | 28 | 158 | 69 | 89 | 51 | 71 | ~358 |
| GMWA 63/ МО 71А-4D | 63 | 150 | 130 | 47 | 48 | 166 | 28 | 8 | ф18 | ф25 | 28 | 177 | 75 | 102 | 57 | 84 | ~370 |
| GMWA 63/ Т80-4,6 | 63 | 150 | 130 | 47 | 48 | 166 | 28 | 8 | ф18 | ф25 | 28 | 177 | 75 | 102 | 57 | 84 | ~424 |