DIAGRAMS WITH THE JOINING DIMENSIONS OF THE WORM GEARED-MOTORS IN AN CAST IRON BODY (GMW)

TABLE CONTAINING THE VALUES OF ALL THE PARAMETERS GIVEN IN THE ABOVE DIAGRAM OF WGM IN A CAST IRON BODY [mm]

| Marking mm Type | Ld | L1 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | h1 | h2 | A | d2 | b2 | l2 | t2 | h3 | d3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GMW 40/МО 56В-4D | 342.0 | 44 | 84 | 144 | 28 | * | 53 | 166 | 56 | 75 | 40 | ф18js6 | 6 | 28 | 20.5 | 25 | М8 |
| GMW 40/МО 63 А,В-4D | 361.0 | 44 | 84 | 154 | 28 | * | 53 | 166 | 56 | 75 | 40 | ф18js6 | 6 | 28 | 20.5 | 35 | М8 |
| GMW 50/МО 56 А,В-4D | 356.0 | 44 | 98 | 158 | 37 | 93 | 58 | 183 | 63 | 90 | 50 | ф22js6 | 6 | 36 | 24.5 | 20 | М8 |
| GMW 50/МО 63 А,В-4D | 376.0 | 44 | 98 | 168 | 37 | 93 | 58 | 209 | 63 | 90 | 50 | ф22js6 | 6 | 36 | 24.5 | 30 | М8 |
| GMW 50/МО 71 А,В-4D | 388.5 | 44 | 98 | 168 | 37 | 93 | 58 | 115 | 63 | 90 | 50 | ф22js6 | 6 | 36 | 24.5 | 30 | М8 |
| GMW 63/МО 71 А-4D | 417.5 | 47 | 116 | 176 | 48 | 110 | 70 | 236 | 71 | 106 | 63 | ф25js6 | 8 | 42 | 28 | 37 | М8 |
| GMW 63/Т 80 А-4,6 | 462.5 | 47 | 116 | 176 | 48 | 110 | 70 | 243 | 71 | 106 | 63 | ф25js6 | 8 | 42 | 28 | 37 | М8 |
| GMW 80/МО 71 В-4D | 475.5 | 73 | 125 | 205 | 54 | 120 | 79 | 282 | 100 | 140 | 80 | ф28js6 | 8 | 42 | 31 | 20 | М10 |
| GMW 80/Т 80 А-4 | 510.5 | 73 | 125 | 205 | 54 | 120 | 79 | 289 | 100 | 140 | 80 | ф28js6 | 8 | 42 | 31 | 20 | М10 |
| GMW 80/Т 80 В-4 | 510.5 | 73 | 125 | 205 | 54 | 120 | 79 | 289 | 100 | 140 | 80 | ф28js6 | 8 | 42 | 31 | 20 | М10 |
| GMW 80/Т 80 S-4 | 518.5 | 73 | 125 | 205 | 54 | 120 | 79 | 312 | 100 | 140 | 80 | ф28js6 | 8 | 42 | 31 | 20 | М10 |
| GMW 100/Т 80 А-4 | 570.5 | 95 | 132 | 232 | 57 | 138 | 83 | 321 | 112 | 170 | 100 | ф35к6 | 10 | 58 | 38 | 30 | М10 |
| GMW 100/Т 90 S-4 | 586.5 | 95 | 132 | 232 | 57 | 138 | 83 | 330 | 112 | 170 | 100 | ф35к6 | 10 | 58 | 38 | 30 | М10 |
| GMW 100/Т 90 L-4 | 611.5 | 95 | 132 | 232 | 57 | 138 | 83 | 330 | 112 | 170 | 100 | ф35к6 | 10 | 58 | 38 | 30 | М10 |
| GMW 100/Т 100 LA-4 | 713.0 | 95 | 132 | 232 | 57 | 138 | 83 | 336 | 112 | 170 | 100 | ф35к6 | 10 | 58 | 38 | 30 | М10 |
| GMW 125/Т 90 S-4 | 708.5 | 126 | 185 | 285 | 67 | 157 | 97 | 383 | 140 | 200 | 125 | ф40к6 | 12 | 82 | 43 | 25 | М10 |
| GMW 125/Т 90 L-4 | 733.5 | 126 | 185 | 285 | 67 | 157 | 97 | 383 | 140 | 200 | 125 | ф40к6 | 12 | 82 | 43 | 25 | М10 |
| GMW 125/Т 100 LA-4 | 782 | 126 | 185 | 285 | 67 | 157 | 97 | 389 | 140 | 200 | 125 | ф40к6 | 12 | 82 | 43 | 25 | М10 |
| GMW 125/Т 100 LB-4 | 782 | 126 | 185 | 285 | 67 | 157 | 97 | 389 | 140 | 200 | 125 | ф40к6 | 12 | 82 | 43 | 25 | М10 |
| GMW 125/Т 112 M-4 | 782 | 126 | 185 | 285 | 67 | 157 | 97 | 393 | 140 | 200 | 125 | ф40к6 | 12 | 82 | 43 | 25 | М10 |
| GMW 160/Т 90 L-4 | 795.5 | 150 | 191 | 291 | 72 | 164 | 104 | 458 | 180 | 250 | 160 | ф50к6 | 14 | 82 | 53.5 | 10 | М10 |
| GMW 160/Т 100 LА-4 | 842 | 150 | 191 | 291 | 72 | 164 | 104 | 464 | 180 | 250 | 160 | ф50к6 | 14 | 82 | 53.5 | 10 | М10 |
| GMW 160/Т 112 M-4 | 882 | 150 | 191 | 291 | 72 | 164 | 104 | 468 | 180 | 250 | 160 | ф50к6 | 14 | 82 | 53.5 | 10 | М10 |

! THE WORM REDUCTION GEARS CAN BE PRODUCED AS INDEPENDENT UNITS (WITHOUT ELECTRIC MOTORS) – SEE SECTION " REDUCTION