DIAGRAMS WITH THE JOINING DIMENSIONS – GMC 100, GMC 132 and GMCI 160 –

B3 execution (without a flange)

OVERALL AND JOINING DIMENSION OF GMC 100, GMC 132 and GMCI 160

(see the above diagram – B3 execution)

| Type os gear-motors | Type of motors | Marking [mm] Table 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фd2 | d3 +0.25 | b ±0.3 | b1 | b2 | l1 | l2 ±0.3 | l3 | l4 | l5 | h1-0.5 | h2 | h3 | t2 | d5 |
| GMC 100 | МО 63 А-4D | 22 j 6 | 9 | 130 | 156 | 6 | 50 | 85 | 117.5 | 392 | 14.5 | 100 | 186 | 15 | 24.5 | M8 |
| GMC 100 | МО 63 B-4D | 22 j 6 | 9 | 130 | 156 | 6 | 50 | 85 | 117.5 | 392 | 14.5 | 100 | 186 | 15 | 24.5 | M8 |
| GMC 100 | МО 71 А-4D | 22 j 6 | 9 | 130 | 156 | 6 | 50 | 85 | 117.5 | 402 | 14.5 | 100 | 202 | 15 | 24.5 | M8 |
| GMC 100 | МО 71 В-4D | 22 j 6 | 9 | 130 | 156 | 6 | 50 | 85 | 117.5 | 402 | 14.5 | 100 | 202 | 15 | 24.5 | M8 |
| GMC 100 | Т 80 А-4 | 22 j 6 | 9 | 130 | 156 | 6 | 50 | 85 | 117.5 | 447 | 14.5 | 100 | 209 | 15 | 24.5 | M8 |
| GMC 100 | Т 80 В-4 | 22 j 6 | 9 | 130 | 156 | 6 | 50 | 85 | 117.5 | 447 | 14.5 | 100 | 209 | 15 | 24.5 | M8 |
| GMC 132 | МО 71 А-6D | 32 k 6 | 14 | 170 | 208 | 10 | 80 | 120 | 165.5 | 458 | 24 | 132 | 227 | 25 | 35.5 | M12 |
| GMC 132 | МО 71 В-6D | 32 k 6 | 14 | 170 | 208 | 10 | 80 | 120 | 165.5 | 458 | 24 | 132 | 227 | 25 | 35.5 | M12 |
| GMC 132 | МО 71 В-4D | 32 k 6 | 14 | 170 | 208 | 10 | 80 | 120 | 165.5 | 458 | 24 | 132 | 227 | 25 | 35.5 | M12 |
| GMC 132 | МО 63 В-4D | 32 k 6 | 14 | 170 | 208 | 10 | 80 | 120 | 165.5 | 480 | 24 | 132 | 211 | 25 | 35.5 | M12 |
| GMC 132 | Т 80 А-6 | 32 k 6 | 14 | 170 | 208 | 10 | 80 | 120 | 165.5 | 523 | 24 | 132 | 234 | 25 | 35.5 | M12 |
| GMC 132 | Т 80 А-4 | 32 k 6 | 14 | 170 | 208 | 10 | 80 | 120 | 165.5 | 523 | 24 | 132 | 234 | 25 | 35.5 | M12 |
| GMC 132 | Т 80 В-4 | 32 k 6 | 14 | 170 | 208 | 10 | 80 | 120 | 165.5 | 523 | 24 | 132 | 234 | 25 | 35.5 | M12 |
| GMC 132 | Т 90 S-4 | 32 k 6 | 14 | 170 | 208 | 10 | 80 | 120 | 165.5 | 529 | 24 | 132 | 257 | 25 | 35.5 | M12 |
| GMC 132 | T 90 L-4 | 32 k 6 | 14 | 170 | 208 | 10 | 80 | 120 | 165.5 | 579 | 24 | 132 | 257 | 25 | 35.5 | M12 |
| GMC 132 | T 100 LA-4 | 32 k 6 | 14 | 170 | 208 | 10 | 80 | 120 | 165.5 | 590 | 24 | 132 | 265 | 25 | 35.5 | M12 |
| GMC 132 | T 100 LB-4 | 32 k 6 | 14 | 170 | 208 | 10 | 80 | 120 | 165.5 | 590 | 24 | 132 | 265 | 25 | 35.5 | M12 |
| GMCD 160 | Т 80 В-6 | 48 k 6 | 18 | 205 | 248 | 14 | 110 | 150 | 206 | 590 | 26 | 160 | 260 | 30 | 51.5 | M16 |
| GMCD 160 | Т 90 S-6 | 48 k 6 | 18 | 205 | 248 | 14 | 110 | 150 | 206 | 606 | 26 | 160 | 283 | 30 | 51.5 | M16 |
| GMCD 160 | Т 80 B-4 | 48 k 6 | 18 | 205 | 248 | 14 | 110 | 150 | 206 | 590 | 26 | 160 | 260 | 30 | 51.5 | M16 |
| GMCD 160 | Т 90 S-4 | 48 k 6 | 18 | 205 | 248 | 14 | 110 | 150 | 206 | 606 | 26 | 160 | 283 | 30 | 51.5 | M16 |
| GMCD 160 | Т 90 L-4 | 48 k 6 | 18 | 205 | 248 | 14 | 110 | 150 | 206 | 646 | 26 | 160 | 283 | 30 | 51.5 | M16 |
| GMCD 160 | Т 100 LA-4 | 48 k 6 | 18 | 205 | 248 | 14 | 110 | 150 | 206 | 667 | 26 | 160 | 291 | 30 | 51.5 | M16 |
| GMCD 160 | Т 100 LB-4 | 48 k 6 | 18 | 205 | 248 | 14 | 110 | 150 | 206 | 667 | 26 | 160 | 291 | 30 | 51.5 | M16 |
| GMCD 160 | Т 112 M-4 | 48 k 6 | 18 | 205 | 248 | 14 | 110 | 150 | 206 | 667 | 26 | 160 | 301 | 30 | 51.5 | M16 |