JOINING DIMENSION OF THE WORM REDUCTION GEARS IN CAST IRON BODIES (mm)

Table 2

| Marking | А | B | B1 | В2 | b1 | t1 | d1 | b2 | d2 | t2 | c | E | F | L3 | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WG 40 | 40 | 84 | 53 | 28 | 5 | 18 | 16 js 6 | 6 | 18 js 6 | 20.5 | * | * | * | * | * |
| WG 50 | 50 | 98 | 58 | 37 | 6 | 20.5 | 18 js 6 | 6 | 22 js 6 | 24.5 | 10 | 50 | 50 | * | 5 |
| WG 63 | 63 | 116 | 70 | 48 | 6 | 20.5 | 18 js 6 | 8 | 25 js 6 | 28 | 10 | 61 | 41 | * | 5 |
| WG 80 | 80 | 125 | 79 | 54 | 6 | 24.5 | 22 js 6 | 8 | 28 js 6 | 31 | 10 | 74 | 78 | * | 4 |
| WG 100 | 100 | 132 | 83 | 57 | 8 | 31.5 | 28 js 6 | 10 | 35 k 6 | 38 | 12 | 90 | 90 | * | 5 |
| WG 125 | 125 | 185 | 97 | 67 | 8 | 31.5 | 28 js 6 | 12 | 40 k 6 | 43 | 15 | 108 | 108 | 223 | 5 |
| WG 160 | 160 | 191 | 104 | 72 | 10 | 38 | 35 js 6 | 14 | 50 k 6 | 53.5 | 15 | 140 | 140 | 250 | 5 |

| Marking | G | H | K | h1 | h2 | L | L1 | L2 | l1 | l2 | D | d3 | d4 | Weight (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WG 40 | * | * | * | 56 | 75 | 102.0 | 70 | 44 | 28 | 28 | * | * | M 8 | 8 |
| WG 50 | 50 | 92 | 50 | 63 | 90 | 108.0 | 77 | 44 | 28 | 36 | 100 | 9 | M 8 | 10 |
| WG 63 | 61 | 109 | 41 | 71 | 106 | 114.0 | 83 | 47 | 28 | 42 | 125 | 9 | M 8 | 17 |
| WG 80 | 78 | 121 | 78 | 100 | 140 | 148.5 | 107 | 73 | 36 | 42 | 160 | 11 | M 10 | 32 |
| WG 100 | 85 | 135 | 85 | 112 | 170 | 190.0 | 144 | 95 | 42 | 58 | 180 | 11 | M 10 | 48 |
| WG 125 | 105 | 157 | 105 | 140 | 200 | 219.0 | 173 | 126 | 42 | 82 | 240 | 17 | M 10 | 55 |
| WG 160 | 143 | 164 | 143 | 180 | 250 | 257.5 | 195 | 150 | 58 | 82 | 300 | 17 | M 10 | 120 |

DIAGRAM WITH THE JOINING DIMENSIONS OF THE WORM REDUCTION GEARS IN CAST IRON BODIES: