Редуктор - тристъпален  ТР

ТИПОРАЗМЕР ТР160

| ТР 160 |  |  |  |  | ТР 160 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С електродвигател 2-полюсен 2800 min-1 |  |  |  |  | С електродвигател 4-полюсен 1400 min-1 |  |  |  |
| Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |  | Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |
| 0.55 | 79 | 35 | 141 |  | 0.25 | 79 | 18 | 128 |
| 0.55 | 70 | 40 | 125 |  | 0.25 | 70 | 20 | 113 |
| 0.55 | 64 | 44 | 114 |  | 0.25 | 64 | 22 | 104 |
| 0.75 | 58 | 48 | 141 |  | 0.37 | 58 | 24 | 139 |
| 0.75 | 56 | 50 | 136 |  | 0.37 | 56 | 25 | 134 |
| 0.75 | 49 | 57 | 119 |  | 0.37 | 49 | 28 | 118 |
| 0.75 | 48 | 58 | 117 |  | 0.37 | 48 | 29 | 115 |
| 0.75 | 47 | 60 | 114 |  | 0.37 | 47 | 30 | 113 |
| 0.75 | 45 | 62 | 109 |  | 0.37 | 45 | 31 | 108 |
| 0.75 | 43 | 65 | 105 |  | 0.37 | 43 | 33 | 103 |
| 1.1 | 39 | 71 | 139 |  | 0.55 | 39 | 36 | 139 |
| 1.1 | 36 | 78 | 128 |  | 0.55 | 36 | 39 | 128 |
| 1.1 | 35 | 80 | 123 |  | 0.55 | 35 | 40 | 125 |
| 1.1 | 33 | 85 | 118 |  | 0.55 | 33 | 42 | 118 |
| 1.1 | 30 | 93 | 107 |  | 0.55 | 30 | 47 | 107 |
| 1.5 | 29 | 97 | 141 |  | 0.75 | 29 | 48 | 141 |
| 1.5 | 28 | 100 | 136 |  | 0.75 | 28 | 50 | 136 |
| 1.5 | 27 | 104 | 131 |  | 0.75 | 27 | 52 | 131 |
| 1.5 | 22 | 127 | 107 |  | 0.75 | 22 | 63 | 107 |
| 1.5 | 21 | 133 | 102 |  | 0.75 | 21 | 67 | 102 |
| 2.2 | 20 | 140 | 143 |  | 1.1 | 20 | 70 | 143 |
| 2.2 | 16 | 175 | 114 |  | 1.1 | 16 | 88 | 114 |
| 3 | 13 | 215 | 126 |  | 1.5 | 13 | 108 | 126 |

| ТР 160 |  |  |  |  | ТР 160 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С електродвигател 6-полюсен 930 min-1 |  |  |  |  | С електродвигател 8-полюсен 700 min-1 |  |  |  |
| Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |  | Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |
| 0.18 | 79 | 12 | 139 |  | 0.12 | 79 | 9 | 123 |
| 0.18 | 70 | 13 | 123 |  | 0.12 | 70 | 10 | 109 |
| 0.18 | 64 | 15 | 112 |  | 0.12 | 64 | 11 | 100 |
| 0.25 | 58 | 16 | 142 |  | 0.18 | 58 | 12 | 136 |
| 0.25 | 56 | 17 | 137 |  | 0.18 | 56 | 12.5 | 130 |
| 0.25 | 49 | 18.5 | 120 |  | 0.18 | 49 | 14 | 114 |
| 0.25 | 48 | 19 | 117 |  | 0.18 | 48 | 14.5 | 112 |
| 0.25 | 47 | 19.5 | 115 |  | 0.18 | 47 | 15 | 110 |
| 0.25 | 45 | 21 | 110 |  | 0.18 | 45 | 16 | 105 |
| 0.25 | 43 | 22 | 105 |  | 0.25 | 43 | 16.5 | 139 |
| 0.37 | 39 | 24 | 141 |  | 0.25 | 39 | 18 | 127 |
| 0.37 | 36 | 26 | 130 |  | 0.25 | 36 | 19 | 117 |
| 0.37 | 35 | 27 | 126 |  | 0.25 | 35 | 20 | 113 |
| 0.37 | 33 | 28 | 119 |  | 0.25 | 33 | 21 | 107 |
| 0.37 | 30 | 31 | 108 |  | 0.25 | 30 | 23 | 97 |
| 0.37 | 29 | 32 | 105 |  | 0.37 | 29 | 24 | 139 |
| 0.37 | 28 | 33 | 101 |  | 0.37 | 28 | 25 | 134 |
| 0.37 | 27 | 34 | 98 |  | 0.37 | 27 | 26 | 130 |
| 0.55 | 22 | 43 | 118 |  | 0.37 | 22 | 32 | 106 |
| 0.55 | 21 | 44 | 113 |  | 0.37 | 21 | 33 | 100 |
| 0.55 | 20 | 47 | 107 |  | 0.55 | 20 | 35 | 143 |
| 0.75 | 16 | 58 | 117 |  | 0.55 | 16 | 44 | 114 |
| 1.1 | 13 | 72 | 140 |  | 0.75 | 13 | 54 | 126 |

ТИПОРАЗМЕР ТР200

| ТР 200 |  |  |  |  | ТР 200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С електродвигател 2-полюсен 2800 min-1 |  |  |  |  | С електродвигател 4-полюсен 1400 min-1 |  |  |  |
| Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |  | Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |
| 0.75 | 84 | 33 | 204 |  | 0.37 | 84 | 17 | 202 |
| 1.1 | 70 | 40 | 250 |  | 0.55 | 70 | 20 | 250 |
| 1.1 | 69 | 41 | 246 |  | 0.55 | 69 | 20 | 246 |
| 1.5 | 57 | 49 | 277 |  | 0.75 | 57 | 25 | 277 |
| 1.5 | 54 | 52 | 263 |  | 0.75 | 54 | 26 | 263 |
| 1.5 | 50 | 56 | 243 |  | 0.75 | 50 | 28 | 243 |
| 1.5 | 44 | 64 | 214 |  | 0.75 | 44 | 32 | 214 |
| 1.5 | 43 | 65 | 209 |  | 0.75 | 43 | 33 | 209 |
| 1.5 | 41 | 68 | 199 |  | 0.75 | 41 | 34 | 199 |
| 2.2 | 40 | 70 | 285 |  | 1.1 | 40 | 35 | 285 |
| 2.2 | 35 | 80 | 250 |  | 1.1 | 35 | 40 | 250 |
| 2.2 | 33 | 85 | 235 |  | 1.1 | 33 | 42 | 235 |
| 2.2 | 32 | 88 | 228 |  | 1.1 | 32 | 44 | 228 |
| 3 | 27 | 104 | 263 |  | 1.5 | 27 | 52 | 262 |
| 3 | 25 | 112 | 243 |  | 1.5 | 25 | 56 | 243 |
| 4 | 22 | 127 | 285 |  | 1.5 | 22 | 64 | 214 |
| 4 | 20 | 140 | 259 |  | 2.2 | 20 | 70 | 285 |
| 4 | 18 | 156 | 233 |  | 2.2 | 18 | 77 | 257 |

| ТР 200 |  |  |  |  | ТР 200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С електродвигател 6-полюсен 930 min-1 |  |  |  |  | С електродвигател 8-полюсен 700 min-1 |  |  |  |
| Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |  | Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |
| 0.25 | 84 | 11 | 205 |  | 0.25 | 84 | 8 | 272 |
| 0.37 | 70 | 13 | 253 |  | 0.25 | 70 | 10 | 227 |
| 0.37 | 69 | 13.5 | 249 |  | 0.25 | 69 | 10 | 224 |
| 0.37 | 57 | 16 | 205 |  | 0.37 | 57 | 12 | 274 |
| 0.37 | 54 | 17 | 195 |  | 0.37 | 54 | 13 | 259 |
| 0.55 | 50 | 19 | 268 |  | 0.37 | 50 | 14 | 240 |
| 0.55 | 44 | 21 | 236 |  | 0.37 | 44 | 16 | 211 |
| 0.55 | 43 | 22 | 230 |  | 0.37 | 43 | 16 | 206 |
| 0.55 | 41 | 23 | 220 |  | 0.37 | 41 | 17 | 197 |
| 0.55 | 40 | 23.5 | 214 |  | 0.55 | 40 | 18 | 285 |
| 0.75 | 35 | 27 | 256 |  | 0.55 | 35 | 20 | 250 |
| 0.75 | 33 | 28 | 241 |  | 0.55 | 33 | 21 | 235 |
| 0.75 | 32 | 29 | 234 |  | 0.55 | 32 | 22 | 228 |
| 0.75 | 27 | 34 | 197 |  | 0.75 | 27 | 26 | 262 |
| 1.1 | 25 | 37 | 268 |  | 0.75 | 25 | 28 | 243 |
| 1.1 | 22 | 42 | 236 |  | 0.75 | 22 | 32 | 214 |
| 1.1 | 20 | 47 | 214 |  | 1.1 | 20 | 35 | 285 |
| 1.5 | 18 | 52 | 264 |  | 1.1 | 18 | 39 | 257 |

ТИПОРАЗМЕР ТР250

| ТР 250 |  |  |  |  | ТР 250 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С електродвигател 2-полюсен 2800 min-1 |  |  |  |  | С електродвигател 4-полюсен 1400 min-1 |  |  |  |
| Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |  | Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |
| 1.5 | 88 | 32 | 428 |  | 0.75 | 88 | 16 | 428 |
| 1.5 | 79 | 35 | 384 |  | 0.75 | 79 | 18 | 384 |
| 1.5 | 72 | 39 | 350 |  | 0.75 | 72 | 19 | 350 |
| 1.5 | 66 | 42 | 321 |  | 0.75 | 66 | 21 | 321 |
| 1.5 | 65 | 43 | 316 |  | 0.75 | 65 | 22 | 316 |
| 2.2 | 61 | 46 | 435 |  | 1.1 | 61 | 23 | 435 |
| 2.2 | 60 | 47 | 428 |  | 1.1 | 60 | 23 | 428 |
| 2.2 | 54 | 52 | 385 |  | 1.1 | 54 | 26 | 385 |
| 2.2 | 52 | 54 | 370 |  | 1.1 | 52 | 27 | 371 |
| 2.2 | 50 | 56 | 357 |  | 1.1 | 50 | 28 | 357 |
| 2.2 | 48 | 58 | 342 |  | 1.1 | 48 | 29 | 432 |
| 3 | 46 | 61 | 448 |  | 1.5 | 46 | 30 | 447 |
| 3 | 39 | 72 | 380 |  | 1.5 | 39 | 36 | 379 |
| 3 | 36 | 78 | 350 |  | 1.5 | 36 | 39 | 350 |
| 4 | 27 | 104 | 350 |  | 2.2 | 27 | 52 | 385 |
| 5.5 | 20 | 140 | 356 |  | 3 | 20 | 70 | 398 |

| ТР 250 |  |  |  |  | ТР 250 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С електродвигател 6-полюсен 930 min-1 |  |  |  |  | С електродвигател 8-полюсен 700 min-1 |  |  |  |
| Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |  | Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |
| 0.37 | 88 | 11 | 318 |  | 0.37 | 88 | 8 | 422 |
| 0.55 | 79 | 12 | 424 |  | 0.37 | 79 | 9 | 379 |
| 0.55 | 72 | 13 | 387 |  | 0.37 | 72 | 9 | 345 |
| 0.55 | 66 | 14 | 354 |  | 0.37 | 66 | 10 | 317 |
| 0.55 | 65 | 14.5 | 349 |  | 0.37 | 65 | 11 | 312 |
| 0.75 | 61 | 15 | 447 |  | 0.37 | 61 | 12 | 293 |
| 0.75 | 60 | 16 | 439 |  | 0.55 | 60 | 11 | 428 |
| 0.75 | 54 | 17 | 395 |  | 0.55 | 54 | 13 | 385 |
| 0.75 | 52 | 18 | 381 |  | 0.55 | 52 | 13.5 | 371 |
| 0.75 | 50 | 19 | 366 |  | 0.55 | 50 | 14 | 357 |
| 0.75 | 48 | 19.5 | 351 |  | 0.55 | 48 | 15 | 342 |
| 0.75 | 46 | 20 | 336 |  | 0.75 | 46 | 15 | 448 |
| 1.1 | 39 | 24 | 418 |  | 0.75 | 39 | 18 | 379 |
| 1.1 | 36 | 26 | 387 |  | 0.75 | 36 | 19 | 350 |
| 1.5 | 27 | 34 | 395 |  | 1.1 | 27 | 26 | 385 |
| 2.2 | 20 | 47 | 429 |  | 1.5 | 20 | 35 | 389 |

ТИПОРАЗМЕР ТР315

| ТР 315 |  |  |  |  | ТР 315 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С електродвигател 2-полюсен 2800 min-1 |  |  |  |  | С електродвигател 4-полюсен 1400 min-1 |  |  |  |
| Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |  | Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |
| 1.5 | 108 | 26 | 525 |  | 0.75 | 108 | 13 | 525 |
| 2.2 | 93 | 30 | 665 |  | 1.1 | 93 | 15 | 663 |
| 2.2 | 86 | 33 | 614 |  | 1.1 | 86 | 16 | 614 |
| 2.2 | 78 | 36 | 556 |  | 1.1 | 78 | 18 | 557 |
| 3 | 70 | 40 | 680 |  | 1.5 | 70 | 20 | 680 |
| 3 | 65 | 43 | 632 |  | 1.5 | 65 | 22 | 632 |
| 3 | 60 | 47 | 583 |  | 1.5 | 60 | 23 | 584 |
| 3 | 59 | 47.5 | 574 |  | 1.5 | 59 | 24 | 574 |
| 3 | 58 | 48 | 564 |  | 1.5 | 58 | 24 | 564 |
| 3 | 54 | 52 | 525 |  | 1.5 | 54 | 26 | 525 |
| 4 | 51 | 55 | 661 |  | 1.5 | 51 | 27 | 496 |
| 4 | 46 | 61 | 597 |  | 2.2 | 46 | 30 | 656 |
| 4 | 45 | 62 | 584 |  | 2.2 | 45 | 31 | 641 |
| 4 | 41 | 68 | 532 |  | 2.2 | 41 | 34 | 585 |
| 5.5 | 35 | 80 | 624 |  | 3 | 35 | 40 | 680 |
| 5.5 | 29 | 97 | 517 |  | 3 | 29 | 48 | 564 |
| 7.5 | 27 | 104 | 656 |  | 3 | 27 | 52 | 525 |
| 9.2 | 20 | 140 | 596 |  | 4 | 20 | 70 | 518 |

| ТР 315 |  |  |  |  | ТР 315 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С електродвигател 6-полюсен 930 min-1 |  |  |  |  | С електродвигател 8-полюсен 700 min-1 |  |  |  |
| Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |  | Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |
| 0.55 | 108 | 9 | 580 |  | 0.37 | 108 | 6 | 518 |
| 0.55 | 93 | 10 | 500 |  | 0.55 | 93 | 7.5 | 664 |
| 0.75 | 86 | 11 | 630 |  | 0.55 | 86 | 8 | 614 |
| 0.75 | 78 | 12 | 570 |  | 0.55 | 78 | 9 | 557 |
| 0.75 | 70 | 13 | 512 |  | 0.75 | 70 | 10 | 630 |
| 0.75 | 65 | 14 | 476 |  | 0.75 | 65 | 11 | 633 |
| 1.1 | 60 | 16 | 644 |  | 0.75 | 60 | 12 | 584 |
| 1.1 | 59 | 16 | 633 |  | 0.75 | 59 | 12 | 574 |
| 1.1 | 58 | 16 | 622 |  | 0.75 | 58 | 12 | 564 |
| 1.1 | 54 | 17 | 580 |  | 0.75 | 54 | 13 | 525 |
| 1.1 | 51 | 18 | 548 |  | 0.75 | 51 | 14 | 496 |
| 1.5 | 46 | 20 | 674 |  | 1.1 | 46 | 15 | 656 |
| 1.5 | 45 | 21 | 659 |  | 1.1 | 45 | 16 | 642 |
| 1.5 | 41 | 23 | 600 |  | 1.1 | 41 | 17 | 585 |
| 1.5 | 35 | 27 | 512 |  | 1.5 | 35 | 20 | 681 |
| 2.2 | 29 | 32 | 622 |  | 1.5 | 29 | 24 | 564 |
| 2.2 | 27 | 34 | 580 |  | 1.5 | 27 | 26 | 525 |
| 3 | 20 | 47 | 585 |  | 2.2 | 20 | 35 | 571 |

ТИПОРАЗМЕР  ТР400

| ТР 400 |  |  |  |  | ТР 400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С електродвигател 2-полюсен 2800 min-1 |  |  |  |  | С електродвигател 4-полюсен 1400 min-1 |  |  |  |
| Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |  | Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |
| 3 | 114 | 24.6 | 1109 |  | 1.5 | 114 | 12.3 | 1109 |
| 3 | 105 | 26.7 | 1021 |  | 1.5 | 105 | 13.3 | 1022 |
| 3 | 95 | 29.5 | 924 |  | 1.5 | 95 | 14.7 | 924 |
| 4 | 87 | 32.2 | 1128 |  | 1.5 | 87 | 16.1 | 846 |
| 4 | 80 | 35 | 1037 |  | 2.2 | 80 | 17.5 | 1141 |
| 4 | 73 | 38.4 | 947 |  | 2.2 | 73 | 19.2 | 1041 |
| 4 | 68 | 41.2 | 882 |  | 2.2 | 68 | 20.6 | 970 |
| 5.5 | 63 | 44.4 | 1124 |  | 2.2 | 63 | 22.2 | 899 |
| 5.5 | 59 | 47.5 | 1052 |  | 3 | 59 | 23.7 | 1148 |
| 5.5 | 54 | 51.9 | 963 |  | 3 | 54 | 25.9 | 1050 |
| 7.5 | 48 | 58.3 | 1167 |  | 3 | 48 | 29.2 | 934 |
| 7.5 | 44 | 63.6 | 1070 |  | 4 | 44 | 31.8 | 1141 |
| 9 | 36 | 77.8 | 1050 |  | 4 | 36 | 38.9 | 934 |
| 11 | 32 | 87.5 | 1141 |  | 5.5 | 32 | 43.8 | 1141 |

| ТР 400 |  |  |  |  | ТР 400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С електродвигател 6-полюсен 930 min-1 |  |  |  |  | С електродвигател 8-полюсен 700 min-1 |  |  |  |
| Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |  | Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |
| 0.75 | 114 | 8.2 | 834 |  | 0.75 | 114 | 6.1 | 1109 |
| 1.1 | 105 | 8.9 | 1127 |  | 0.75 | 105 | 6.7 | 1022 |
| 1.1 | 95 | 9.8 | 1020 |  | 0.75 | 95 | 7.4 | 924 |
| 1.1 | 87 | 10.7 | 934 |  | 0.75 | 87 | 8.1 | 846 |
| 1.5 | 80 | 11.6 | 1171 |  | 1.1 | 80 | 8.8 | 1141 |
| 1.5 | 73 | 12.7 | 1069 |  | 1.1 | 73 | 9.6 | 1041 |
| 1.5 | 68 | 13.7 | 995 |  | 1.1 | 68 | 10.3 | 970 |
| 1.5 | 63 | 14.8 | 923 |  | 1.1 | 63 | 11.1 | 899 |
| 1.5 | 59 | 15.8 | 864 |  | 1.5 | 59 | 11.9 | 1148 |
| 2.2 | 54 | 17.2 | 1160 |  | 1.5 | 54 | 13 | 1051 |
| 2.2 | 48 | 19.4 | 1030 |  | 1.5 | 48 | 14.6 | 934 |
| 2.2 | 44 | 21.1 | 945 |  | 1.5 | 44 | 15.9 | 856 |
| 3 | 36 | 25.8 | 1054 |  | 2.2 | 36 | 19.4 | 1027 |
| 3 | 32 | 29 | 937 |  | 2.2 | 32 | 21.9 | 913 |

ТИПОРАЗМЕР  ТР500

| ТР 500 |  |  |  |  | ТР 500 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С електродвигател 2-полюсен 2800 min-1 |  |  |  |  | С електродвигател 4-полюсен 1400 min-1 |  |  |  |
| Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |  | Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |
| 4 | 129 | 21.7 | 1656 |  | 1.5 | 129 | 10.9 | 1255 |
| 4 | 117 | 23.9 | 1517 |  | 2.2 | 117 | 12 | 1670 |
| 5.5 | 98 | 28.6 | 1748 |  | 2.2 | 98 | 14.3 | 1399 |
| 5.5 | 89 | 31.5 | 1587 |  | 3 | 89 | 15.7 | 1731 |
| 5.5 | 83 | 33.7 | 1480 |  | 3 | 83 | 16.9 | 1615 |
| 5.5 | 77 | 36.4 | 1373 |  | 3 | 77 | 18.2 | 1498 |
| 5.5 | 75 | 37.3 | 1337 |  | 3 | 75 | 18.7 | 1459 |
| 7.5 | 71 | 39.4 | 1727 |  | 3 | 71 | 19.7 | 1382 |
| 7.5 | 70 | 40 | 1702 |  | 3 | 70 | 20 | 1362 |
| 7.5 | 66 | 42.4 | 1604 |  | 4 | 66 | 21.2 | 1712 |
| 7.5 | 65 | 43.1 | 1581 |  | 4 | 65 | 21.5 | 1687 |
| 7.5 | 64 | 43.8 | 1556 |  | 4 | 64 | 21.9 | 1660 |
| 7.5 | 62 | 45.2 | 1508 |  | 4 | 62 | 22.6 | 1608 |
| 7.5 | 60 | 46.7 | 1459 |  | 4 | 60 | 23.3 | 1556 |
| 9.2 | 56 | 50 | 1670 |  | 4 | 56 | 25 | 1452 |
| 11 | 48 | 58.3 | 1712 |  | 5.5 | 48 | 29.2 | 1712 |
| 11 | 41 | 68.3 | 1462 |  | 5.5 | 41 | 34.1 | 1462 |
| 11 | 38 | 73.7 | 1355 |  | 5.5 | 38 | 36.8 | 1355 |
| 15 | 35 | 80 | 1702 |  | 7.5 | 35 | 40 | 1702 |
| 15 | 33 | 84.8 | 1604 |  | 7.5 | 33 | 42.4 | 1605 |
| 15 | 31 | 90.3 | 1508 |  | 7.5 | 31 | 45.2 | 1508 |

| ТР 500 |  |  |  |  | ТР 500 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С електродвигател 6-полюсен 930 min-1 |  |  |  |  | С електродвигател 8-полюсен 700 min-1 |  |  |  |
| Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |  | Мощност P [kW] | Предавателно число i | Изходящи обороти n2 [min-1] | Изходящ момент М2 [Nm] |
| 1.1 | 129 | 7.2 | 1387 |  | 0.75 | 129 | 5.4 | 1256 |
| 1.5 | 117 | 7.9 | 1715 |  | 1.1 | 117 | 6 | 1670 |
| 1.5 | 98 | 9.5 | 1436 |  | 1.1 | 98 | 7.1 | 1399 |
| 1.5 | 89 | 10.4 | 1304 |  | 1.5 | 89 | 7.9 | 1732 |
| 1.5 | 83 | 11.2 | 1216 |  | 1.5 | 83 | 8.4 | 1615 |
| 2.2 | 77 | 12.1 | 1655 |  | 1.5 | 77 | 9.1 | 1498 |
| 2.2 | 75 | 12.4 | 1611 |  | 1.5 | 75 | 9.3 | 1459 |
| 2.2 | 71 | 13.1 | 1596 |  | 1.5 | 71 | 9.9 | 1382 |
| 2.2 | 70 | 13.3 | 1504 |  | 1.5 | 70 | 10 | 1362 |
| 2.2 | 66 | 14.1 | 1417 |  | 1.5 | 66 | 10.6 | 1285 |
| 2.2 | 65 | 14.3 | 1397 |  | 1.5 | 65 | 10.8 | 1265 |
| 2.2 | 64 | 14.5 | 1374 |  | 1.5 | 64 | 11 | 1246 |
| 2.2 | 62 | 15 | 1331 |  | 2.2 | 62 | 11.3 | 1769 |
| 2.2 | 60 | 15.5 | 1288 |  | 2.2 | 60 | 11.7 | 1713 |
| 3 | 56 | 16.6 | 1640 |  | 2.2 | 56 | 12.5 | 1598 |
| 3 | 48 | 19.4 | 1406 |  | 2.2 | 48 | 14.6 | 1370 |
| 4 | 41 | 22.7 | 1600 |  | 3 | 41 | 17.1 | 1595 |
| 4 | 38 | 24.5 | 1484 |  | 3 | 38 | 18.4 | 1478 |
| 4 | 35 | 26.6 | 1367 |  | 3 | 35 | 20 | 1362 |
| 4 | 33 | 28.2 | 1289 |  | 4 | 33 | 21.2 | 1712 |
| 5.5 | 31 | 30 | 1664 |  | 4 | 31 | 22.6 | 1608 |