GENERAL TECHNICAL DATA OF THE THREE STEP REDUCTION GEAR TYPE TSRG

1). SIZE TSRG 160

| ТР 160 |  |  |  |  | ТР 160 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| with 2 pole el.motor 2800 min |  |  |  |  | with 2 pole el.motor 1400 min |  |  |  |
| Power P[kW] | Ratio i | Output speeds n2 [min-1] | Output moment M2 [Nm] |  | Power P[kW] | Ratio i | Output speeds n2 [min-1] | Output moment M2 [Nm] |
| 0.55 | 79 | 35 | 141 |  | 0.25 | 79 | 18 | 128 |
| 0.55 | 70 | 40 | 125 |  | 0.25 | 70 | 20 | 113 |
| 0.55 | 64 | 44 | 114 |  | 0.25 | 64 | 22 | 104 |
| 0.75 | 58 | 48 | 141 |  | 0.37 | 58 | 24 | 139 |
| 0.75 | 56 | 50 | 136 |  | 0.37 | 56 | 25 | 134 |
| 0.75 | 49 | 57 | 119 |  | 0.37 | 49 | 28 | 118 |
| 0.75 | 48 | 58 | 117 |  | 0.37 | 48 | 29 | 115 |
| 0.75 | 47 | 60 | 114 |  | 0.37 | 47 | 30 | 113 |
| 0.75 | 45 | 62 | 109 |  | 0.37 | 45 | 31 | 108 |
| 0.75 | 43 | 65 | 105 |  | 0.37 | 43 | 33 | 103 |
| 1.1 | 39 | 71 | 139 |  | 0.55 | 39 | 36 | 139 |
| 1.1 | 36 | 78 | 128 |  | 0.55 | 36 | 39 | 128 |
| 1.1 | 35 | 80 | 123 |  | 0.55 | 35 | 40 | 125 |
| 1.1 | 33 | 85 | 118 |  | 0.55 | 33 | 42 | 118 |
| 1.1 | 30 | 93 | 107 |  | 0.55 | 30 | 47 | 107 |
| 1.5 | 29 | 97 | 141 |  | 0.75 | 29 | 48 | 141 |
| 1.5 | 28 | 100 | 136 |  | 0.75 | 28 | 50 | 136 |
| 1.5 | 27 | 104 | 131 |  | 0.75 | 27 | 52 | 131 |
| 1.5 | 22 | 127 | 107 |  | 0.75 | 22 | 63 | 107 |
| 1.5 | 21 | 133 | 102 |  | 0.75 | 21 | 67 | 102 |
| 2.2 | 20 | 140 | 143 |  | 1.1 | 20 | 70 | 143 |
| 2.2 | 16 | 175 | 114 |  | 1.1 | 16 | 88 | 114 |
| 3 | 13 | 215 | 126 |  | 1.5 | 13 | 108 | 126 |

| ТР 160 |  |  |  |  | ТР 160 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| with 2 pole el.motor 930 min |  |  |  |  | with 2 pole el.motor 700 min |  |  |  |
| Power P[kW] | Ratio i | Output speeds n2 [min-1] | Output moment M2 [Nm] |  | Power P[kW] | Ratio i | Output speeds n2 [min-1] | Output moment M2 [Nm] |
| 0.18 | 79 | 12 | 139 |  | 0.12 | 79 | 9 | 123 |
| 0.18 | 70 | 13 | 123 |  | 0.12 | 70 | 10 | 109 |
| 0.18 | 64 | 15 | 112 |  | 0.12 | 64 | 11 | 100 |
| 0.25 | 58 | 16 | 142 |  | 0.18 | 58 | 12 | 136 |
| 0.25 | 56 | 17 | 137 |  | 0.18 | 56 | 12.5 | 130 |
| 0.25 | 49 | 18.5 | 120 |  | 0.18 | 49 | 14 | 114 |
| 0.25 | 48 | 19 | 117 |  | 0.18 | 48 | 14.5 | 112 |
| 0.25 | 47 | 19.5 | 115 |  | 0.18 | 47 | 15 | 110 |
| 0.25 | 45 | 21 | 110 |  | 0.18 | 45 | 16 | 105 |
| 0.25 | 43 | 22 | 105 |  | 0.25 | 43 | 16.5 | 139 |
| 0.37 | 39 | 24 | 141 |  | 0.25 | 39 | 18 | 127 |
| 0.37 | 36 | 26 | 130 |  | 0.25 | 36 | 19 | 117 |
| 0.37 | 35 | 27 | 126 |  | 0.25 | 35 | 20 | 113 |
| 0.37 | 33 | 28 | 119 |  | 0.25 | 33 | 21 | 107 |
| 0.37 | 30 | 31 | 108 |  | 0.25 | 30 | 23 | 97 |
| 0.37 | 29 | 32 | 105 |  | 0.37 | 29 | 24 | 139 |
| 0.37 | 28 | 33 | 101 |  | 0.37 | 28 | 25 | 134 |
| 0.37 | 27 | 34 | 98 |  | 0.37 | 27 | 26 | 130 |
| 0.55 | 22 | 43 | 118 |  | 0.37 | 22 | 32 | 106 |
| 0.55 | 21 | 44 | 113 |  | 0.37 | 21 | 33 | 100 |
| 0.55 | 20 | 47 | 107 |  | 0.55 | 20 | 35 | 143 |
| 0.75 | 16 | 58 | 117 |  | 0.55 | 16 | 44 | 114 |
| 1.1 | 13 | 72 | 140 |  | 0.75 | 13 | 54 | 126 |

    - . SIZE TSRG 200

| ТР 200 |  |  |  |  | ТР 200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| with 2 pole el.motor 2800 min-1 |  |  |  |  | with 2 pole el.motor 1400 min-1 |  |  |  |
| Power P[kW] | Ratio i | Output speeds n2 [min-1] | Output moment M2 [Nm] |  | Power P[kW] | Ratio i | Output speeds n2 [min-1] | Output moment M2 [Nm] |
| 0.75 | 84 | 33 | 204 |  | 0.37 | 84 | 17 | 202 |
| 1.1 | 70 | 40 | 250 |  | 0.55 | 70 | 20 | 250 |
| 1.1 | 69 | 41 | 246 |  | 0.55 | 69 | 20 | 246 |
| 1.5 | 57 | 49 | 277 |  | 0.75 | 57 | 25 | 277 |
| 1.5 | 54 | 52 | 263 |  | 0.75 | 54 | 26 | 263 |
| 1.5 | 50 | 56 | 243 |  | 0.75 | 50 | 28 | 243 |
| 1.5 | 44 | 64 | 214 |  | 0.75 | 44 | 32 | 214 |
| 1.5 | 43 | 65 | 209 |  | 0.75 | 43 | 33 | 209 |
| 1.5 | 41 | 68 | 199 |  | 0.75 | 41 | 34 | 199 |
| 2.2 | 40 | 70 | 285 |  | 1.1 | 40 | 35 | 285 |
| 2.2 | 35 | 80 | 250 |  | 1.1 | 35 | 40 | 250 |
| 2.2 | 33 | 85 | 235 |  | 1.1 | 33 | 42 | 235 |
| 2.2 | 32 | 88 | 228 |  | 1.1 | 32 | 44 | 228 |
| 3 | 27 | 104 | 263 |  | 1.5 | 27 | 52 | 262 |
| 3 | 25 | 112 | 243 |  | 1.5 | 25 | 56 | 243 |
| 4 | 22 | 127 | 285 |  | 1.5 | 22 | 64 | 214 |
| 4 | 20 | 140 | 259 |  | 2.2 | 20 | 70 | 285 |
| 4 | 18 | 156 | 233 |  | 2.2 | 18 | 77 | 257 |

| ТР 200 |  |  |  |  | ТР 200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| with 2 pole el.motor 930 min-1 |  |  |  |  | with 2 pole el.motor 700 min-1 |  |  |  |
| Power P[kW] | Ratio i | Output speeds n2 [min-1] | Output moment M2 [Nm] |  | Power P[kW] | Ratio i | Output speeds n2 [min-1] | Output moment M2 [Nm] |
| 0.25 | 84 | 11 | 205 |  | 0.25 | 84 | 8 | 272 |
| 0.37 | 70 | 13 | 253 |  | 0.25 | 70 | 10 | 227 |
| 0.37 | 69 | 13.5 | 249 |  | 0.25 | 69 | 10 | 224 |
| 0.37 | 57 | 16 | 205 |  | 0.37 | 57 | 12 | 274 |
| 0.37 | 54 | 17 | 195 |  | 0.37 | 54 | 13 | 259 |
| 0.55 | 50 | 19 | 268 |  | 0.37 | 50 | 14 | 240 |
| 0.55 | 44 | 21 | 236 |  | 0.37 | 44 | 16 | 211 |
| 0.55 | 43 | 22 | 230 |  | 0.37 | 43 | 16 | 206 |
| 0.55 | 41 | 23 | 220 |  | 0.37 | 41 | 17 | 197 |
| 0.55 | 40 | 23.5 | 214 |  | 0.55 | 40 | 18 | 285 |
| 0.75 | 35 | 27 | 256 |  | 0.55 | 35 | 20 | 250 |
| 0.75 | 33 | 28 | 241 |  | 0.55 | 33 | 21 | 235 |
| 0.75 | 32 | 29 | 234 |  | 0.55 | 32 | 22 | 228 |
| 0.75 | 27 | 34 | 197 |  | 0.75 | 27 | 26 | 262 |
| 1.1 | 25 | 37 | 268 |  | 0.75 | 25 | 28 | 243 |
| 1.1 | 22 | 42 | 236 |  | 0.75 | 22 | 32 | 214 |
| 1.1 | 20 | 47 | 214 |  | 1.1 | 20 | 35 | 285 |
| 1.5 | 18 | 52 | 264 |  | 1.1 | 18 | 39 | 257 |

    - SIZE TSRG 250

| ТР 250 |  |  |  |  | ТР 250 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| with 2 pole el.motor 2800 min-1 |  |  |  |  | with 2 pole el.motor 1400 min-1 |  |  |  |
| Power P[kW] | Ratio i | Output speeds n2 [min-1] | Output moment M2 [Nm] |  | Power P[kW] | Ratio i | Output speeds n2 [min-1] | Output moment M2 [Nm] |
| 1.5 | 88 | 32 | 428 |  | 0.75 | 88 | 16 | 428 |
| 1.5 | 79 | 35 | 384 |  | 0.75 | 79 | 18 | 384 |
| 1.5 | 72 | 39 | 350 |  | 0.75 | 72 | 19 | 350 |
| 1.5 | 66 | 42 | 321 |  | 0.75 | 66 | 21 | 321 |
| 1.5 | 65 | 43 | 316 |  | 0.75 | 65 | 22 | 316 |
| 2.2 | 61 | 46 | 435 |  | 1.1 | 61 | 23 | 435 |
| 2.2 | 60 | 47 | 428 |  | 1.1 | 60 | 23 | 428 |
| 2.2 | 54 | 52 | 385 |  | 1.1 | 54 | 26 | 385 |
| 2.2 | 52 | 54 | 370 |  | 1.1 | 52 | 27 | 371 |
| 2.2 | 50 | 56 | 357 |  | 1.1 | 50 | 28 | 357 |
| 2.2 | 48 | 58 | 342 |  | 1.1 | 48 | 29 | 432 |
| 3 | 46 | 61 | 448 |  | 1.5 | 46 | 30 | 447 |
| 3 | 39 | 72 | 380 |  | 1.5 | 39 | 36 | 379 |
| 3 | 36 | 78 | 350 |  | 1.5 | 36 | 39 | 350 |
| 4 | 27 | 104 | 350 |  | 2.2 | 27 | 52 | 385 |
| 5.5 | 20 | 140 | 356 |  | 3 | 20 | 70 | 398 |

| ТР 250 |  |  |  |  | ТР 250 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| with 2 pole el.motor 930 min-1 |  |  |  |  | with 2 pole el.motor 700 min-1 |  |  |  |
| Power P[kW] | Ratio i | Output speeds n2 [min-1] | Output moment M2 [Nm] |  | Power P[kW] | Ratio i | Output speeds n2 [min-1] | Output moment M2 [Nm] |
| 0.37 | 88 | 11 | 318 |  | 0.37 | 88 | 8 | 422 |
| 0.55 | 79 | 12 | 424 |  | 0.37 | 79 | 9 | 379 |
| 0.55 | 72 | 13 | 387 |  | 0.37 | 72 | 9 | 345 |
| 0.55 | 66 | 14 | 354 |  | 0.37 | 66 | 10 | 317 |
| 0.55 | 65 | 14.5 | 349 |  | 0.37 | 65 | 11 | 312 |
| 0.75 | 61 | 15 | 447 |  | 0.37 | 61 | 12 | 293 |
| 0.75 | 60 | 16 | 439 |  | 0.55 | 60 | 11 | 428 |
| 0.75 | 54 | 17 | 395 |  | 0.55 | 54 | 13 | 385 |
| 0.75 | 52 | 18 | 381 |  | 0.55 | 52 | 13.5 | 371 |
| 0.75 | 50 | 19 | 366 |  | 0.55 | 50 | 14 | 357 |
| 0.75 | 48 | 19.5 | 351 |  | 0.55 | 48 | 15 | 342 |
| 0.75 | 46 | 20 | 336 |  | 0.75 | 46 | 15 | 448 |
| 1.1 | 39 | 24 | 418 |  | 0.75 | 39 | 18 | 379 |
| 1.1 | 36 | 26 | 387 |  | 0.75 | 36 | 19 | 350 |
| 1.5 | 27 | 34 | 395 |  | 1.1 | 27 | 26 | 385 |
| 2.2 | 20 | 47 | 429 |  | 1.5 | 20 | 35 | 389 |

    - SIZE TSRG 315

| ТР 315 |  |  |  |  | ТР 315 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| with 2 pole el.motor 2800 min-1 |  |  |  |  | with 2 pole el.motor 1400 min-1 |  |  |  |
| Power P[kW] | Ratio i | Output speeds n2 [min-1] | Output moment M2 [Nm] |  | Power P[kW] | Ratioi | Output speeds n2 [min-1] | Output moment M2 [Nm] |
| 1.5 | 108 | 26 | 525 |  | 0.75 | 108 | 13 | 525 |
| 2.2 | 93 | 30 | 665 |  | 1.1 | 93 | 15 | 663 |
| 2.2 | 86 | 33 | 614 |  | 1.1 | 86 | 16 | 614 |
| 2.2 | 78 | 36 | 556 |  | 1.1 | 78 | 18 | 557 |
| 3 | 70 | 40 | 680 |  | 1.5 | 70 | 20 | 680 |
| 3 | 65 | 43 | 632 |  | 1.5 | 65 | 22 | 632 |
| 3 | 60 | 47 | 583 |  | 1.5 | 60 | 23 | 584 |
| 3 | 59 | 47.5 | 574 |  | 1.5 | 59 | 24 | 574 |
| 3 | 58 | 48 | 564 |  | 1.5 | 58 | 24 | 564 |
| 3 | 54 | 52 | 525 |  | 1.5 | 54 | 26 | 525 |
| 4 | 51 | 55 | 661 |  | 1.5 | 51 | 27 | 496 |
| 4 | 46 | 61 | 597 |  | 2.2 | 46 | 30 | 656 |
| 4 | 45 | 62 | 584 |  | 2.2 | 45 | 31 | 641 |
| 4 | 41 | 68 | 532 |  | 2.2 | 41 | 34 | 585 |
| 5.5 | 35 | 80 | 624 |  | 3 | 35 | 40 | 680 |
| 5.5 | 29 | 97 | 517 |  | 3 | 29 | 48 | 564 |
| 7.5 | 27 | 104 | 656 |  | 3 | 27 | 52 | 525 |
| 9.2 | 20 | 140 | 596 |  | 4 | 20 | 70 | 518 |

| ТР 315 |  |  |  |  | ТР 315 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| with 2 pole el.motor 930 min-1 |  |  |  |  | with 2 pole el.motor 700 min-1 |  |  |  |
| Power P[kW] | Ratio i | Output speeds n2 [min-1] | Output moment M2 [Nm] |  | Power P[kW] | Ratio i | Output speeds n2 [min-1] | Output moment M2 [Nm] |
| 0.55 | 108 | 9 | 580 |  | 0.37 | 108 | 6 | 518 |
| 0.55 | 93 | 10 | 500 |  | 0.55 | 93 | 7.5 | 664 |
| 0.75 | 86 | 11 | 630 |  | 0.55 | 86 | 8 | 614 |
| 0.75 | 78 | 12 | 570 |  | 0.55 | 78 | 9 | 557 |
| 0.75 | 70 | 13 | 512 |  | 0.75 | 70 | 10 | 630 |
| 0.75 | 65 | 14 | 476 |  | 0.75 | 65 | 11 | 633 |
| 1.1 | 60 | 16 | 644 |  | 0.75 | 60 | 12 | 584 |
| 1.1 | 59 | 16 | 633 |  | 0.75 | 59 | 12 | 574 |
| 1.1 | 58 | 16 | 622 |  | 0.75 | 58 | 12 | 564 |
| 1.1 | 54 | 17 | 580 |  | 0.75 | 54 | 13 | 525 |
| 1.1 | 51 | 18 | 548 |  | 0.75 | 51 | 14 | 496 |
| 1.5 | 46 | 20 | 674 |  | 1.1 | 46 | 15 | 656 |
| 1.5 | 45 | 21 | 659 |  | 1.1 | 45 | 16 | 642 |
| 1.5 | 41 | 23 | 600 |  | 1.1 | 41 | 17 | 585 |
| 1.5 | 35 | 27 | 512 |  | 1.5 | 35 | 20 | 681 |
| 2.2 | 29 | 32 | 622 |  | 1.5 | 29 | 24 | 564 |
| 2.2 | 27 | 34 | 580 |  | 1.5 | 27 | 26 | 525 |
| 3 | 20 | 47 | 585 |  | 2.2 | 20 | 35 | 571 |